# Section 17

# Bottleneck Analysis – Machine and Order Flow

# Bottleneck Analysis

# Pendekatan Bottleneck Analysis yang digunakan pada section ini merupakan sebagai lanjutan dai analisis lead time order dari perspective Machine Flow dan Order Flow yang menggunakan sumber data yang sama.

# Komponen Lead Time

# Analisis dimulai dengan membedah tiga komponen utama penyusun lead time:

# Lead Time = Processing Time + Queue Time + Waiting Time

# Machine Flow Perspective

# FOKUS  pada perilaku resource atau mesin dalam sistem produksi.

# TUJUAN  mengidentifikasi:

# Mesin yang menghasilkan antrean terbesar.

# Mesin yang paling sering menjadi titik antrean.

# Mesin yang mengalami idle atau waiting berlebihan.

# Mesin yang berpotensi menjadi physical bottleneck.

# KPI yang digunakan antara lain:

# Productive Ratio  productive minutes / total minutes (efisiensi flow)

# Waiting Ratio  intesitas order menunggu di atas mesin (internal delay)

# Queue Intensity  seberapa sering antrian terjadi di mesin tersebut.

# Queue Per Confirmation  seberapa lama antrian terjadi (rata-rata per job)

# Queue Minute

# Order Flow Perspective

# FOKUS  pada pengalaman order selama mengalir di dalam sistem produksi.

# TUJUAN  Tujuan analisis adalah untuk mengidentifikasi:

# Order yang mengalami lead time berlebih.

# Besarnya kontribusi antrean terhadap lead time.

# Efektivitas aliran proses dari sudut pandang order.

# Order yang menjadi korban bottleneck (bottleneck victim).

# KPI yang digunakan antara lain:

# Flow Efficiency

# Queue Ratio

# Queue Exposure

# Waiting Ratio

# Lead Time

# Internal Delay vs External Delay

# Selain melihat bottleneck dari sisi mesin dan order, analisis juga membedakan dua sumber utama kehilangan waktu produksi:

# Internal Delay

# Kehilangan waktu yang berasal dari dalam proses itu sendiri. Dicerminkan oleh:

# Waiting Time

# Flow Efficiency

# Process Loss

# Biasanya berkaitan dengan:

# setup,

# rework,

# material waiting,

# operator delay,

# proses yang tidak efisien.

# External Delay

# Kehilangan waktu yang disebabkan oleh antrean sebelum suatu aktivitas dapat diproses. Dicerminkan oleh:

# Queue Time

# Queue Ratio

# Queue Exposure

# Queue Intensity

# Biasanya berkaitan dengan:

# kapasitas resource,

# scheduling,

# dispatching,

# unbalanced workload,

# bottleneck machine atau bottleneck operation.

# Tujuan Analysis

# Meskipun dianalisis dari perspektif yang berbeda, baik Machine Flow maupun Order Flow memiliki tujuan yang sama:

# Mengidentifikasi dan menghilangkan bottleneck yang menghambat kelancaran aliran produksi (production flow), sehingga lead time dapat dipersingkat dan throughput dapat ditingkatkan.

# Dashboard – Machine Bottleneck

# Dashboard – Operation Bottleneck

# Power BI DAX - Measure

# Machine Bottleneck

# Queue Time (Minutes)  Total waktu antrian

# LT_Machine_Queue Minute =  SUM( UNIFY_5051_FACT_MACHINE_FLOW_DAY[Queue_Min])

# Queue Per Confirmation (Operation)  Rata-rata waktu antrian per job

# LT_Machine_QueuePerConf = DIVIDE(SUM(UNIFY_5051_FACT_MACHINE_FLOW_DAY[Queue_Min]),SUM(UNIFY_5051_FACT_MACHINE_FLOW_DAY[Conf_Count]))

# Queue Intensity  Seberapa sering antrian terjadi

# LT_Machine_Queue Intensity = DIVIDE(SUM(UNIFY_5051_FACT_MACHINE_FLOW_DAY[Queue_Event_Count]),SUM(        UNIFY_5051_FACT_MACHINE_FLOW_DAY[Conf_Count]))

# Productive Ratio  Seberapa efisien proses

# LT_MachineProductive Ratio = DIVIDE([LT_Machine_Productive Minute],[LT_Machine_WaitingMinute] + [LT_Machine_Productive Minute] + [LT_Machine_NoJobMinute])

# Waiting Ratio  Internal delay

# LT_MachineWaitingRatio = DIVIDE([LT_Machine_WaitingMinute],[LT_Machine_WaitingMinute] + [LT_Machine_Productive Minute] + [LT_Machine_NoJobMinute])

# Operation Bottleneck

# Total Order Queue Minute

# LT_ORD_TotalQueueTime (Min) = SUM(UNIFY_5051_FACT_ORD_LT[Queue_Min])

# Average Queue Time

# LT_ORD_AvgQueueTime (Min) = DIVIDE([LT_ORD_TotalQueueTime (Min)],[LT_ORD_Count])

# Order Queue Ratio  Persentasi order harus mengantri

# LT_ORD_Queue Ratio = DIVIDE(SUM(UNIFY_5051_FACT_ORD_LT[Queue_Min]), SUM(UNIFY_5051_FACT_ORD_LT[Lead_Time_Min]))

# Order Queue Exposure

# LT_ORD_QueueExposure = DIVIDE([LT_ORD_TotalQueueTime (Min)],[LT_ORD_TotalProcessingTime (Min)])